- IBI – Klima typer

Generelt

Nedenstående funktionsbeskrivelse skal ses i sammenhæng med principdiagram ” PI-diagram IBI rumregulering”.

Funktionsbeskrivelse er repræsentativ for forskellige rumtyper, med de variationer der er beskrevet nedenfor for birum, kontorer og møderum.

AAU ønsker at IBI-kontrolleren indeholder program svarende til alle funktioner, og at det fra skærmbillede, ved afkrydsning, kan vælges om IBI-kontrolleren anvendes til birum, kontor eller seminar-/møderum.

IBI-kontrolleren skal således altid indeholde det fulde program, uanset hvilken rumtype kontrolleren anvendes i.

Alle værdier der er angivet som eksempler på indstilling for fx temperatur setpunkter mv., skal være justerbare via anlægsbilledet.

Formål og anvendelse

IBI-zonens formål er at ventilere og opvarme rummet for opretholdelse af ønsket rumtemperatur og luftkvalitet. IBI-zonen er i drift jf. tidsprogram og aktiv PIR signal.

| Birum | Kontorer | Seminar-/Møderum |
| --- | --- | --- |
| Opbygning IBI-zonen er opbygget af følgende enheder og komponenter: - VAV spjæld - Radiator med aktuator - PIR - Temperaturføler (tilsluttet via BUS)*1 - Vindueskontakt *1 Temperaturføler tilsluttes via BUS, således at der er forberedt for udskiftning til betjeningspanel ved en evt. fremtidig ændring af rummets anvendelse. | Opbygning IBI-zonen er opbygget af følgende enheder og komponenter: - VAV spjæld - Radiator med aktuator - PIR*2 - Vindueskontakt - Betjeningspanel med indbygget: - Temperaturmåling - Luftkvalitetsmåling (CO2) - Setpunktsforskydning *2 PIR kan være indbygget i betjeningspanel. | Opbygning Samme som kontorer, med følgende tilføjelse: Tilslutning til bookingsystem: Seminarrum er som udgangspunkt tilsluttet webbooking systemet. Møderum kan være tilsluttet webbooking. |
| Relationer til andre anlæg Styringen sammenkobles med følgende andre anlæg: - CTS anlæg - Forsynende ventilationsanlæg | Relationer til andre anlæg Samme som birum | Relationer til andre anlæg Samme som birum |
| PIR sensor PIR sensor detekterer tilstedeværelse i zonen/rummet og har flg. funktioner: Detektering af tilstedeværelse i zone/rum Når PIR sensor detekterer tilstedeværelse i rummet afgives driftssignal til zonestyring. Detektering af zone/rum ikke i brug Når PIR sensor ikke længere detekterer tilstedeværelse i rummet afbrydes driftssignal efter udløb af justerbar holdetid (eks. 15 min.). | PIR sensor Samme som birum | PIR sensor Samme som birum |
| Tidsprogram (Normal drift/Ikke i brug) IBI-zonen styres af ét tidsprogram, der skal være gældende for alle zoner/rum på hele fløjen/etagen. Tidsprogram udføres på følgende måde: Normal drift/uden for brugstid IBI-zonen er i normal drift i brugstiden iht. tidsprogram, f. eks. Hverdage kl. 7.00 – 17.00 (indstillelig). Uden for dette tidsrum er IBI-zonen ikke i brug. Aktivering via signal fra PIR sensor I normal drift omstiller IBI-zonen mellem Standby og Komfortdrift afhængig af signal fra PIR sensor på følgende måde: Standby Ved manglende signal fra PIR sensor, omstiller IBI-zonen, efter justerbar tidsforsinkelse (eks. 5 min.), til Standby. Komfort Ved signal fra PIR sensor i mere end 5 min. (indstillelig), omstiller IBI-zonen til Komfortdrift. | Tidsprogram (Normal drift/Ikke i brug) Samme som birum | Tidsprogram (Normal drift/Ikke i brug) Samme som birum |
| Signal fra bookingsystem Ikke relevant | Signal fra bookingsystem Ikke relevant | Signal fra bookingsystem Seminar-/møderum skal jf. AAU desingmanual kunne tilsluttes webbooking systemet. Det skal ved konfigurering i skærmbillede med superbruger-tilladelse via skærmbillede kunne vælges om funktion for webbooking skal være aktiv. Ved signal fra webbooking skal seminar-/møderum udenfor normal driftstid, aktiveres til standbydrift 1-2 timer før booket periode. Omstilling mellem standby og komfort sker via PIR signal, som beskrevet under tidsprogram. |
| Setpunktsdefinitioner Setpunkt udføres som et setpunkt der er gældende for zonen, med indstillelig hysterese som definerer varme- og kølesetpunkt på hver side af et grundsetpunkt GRST Varme setpunkt; Køle setpunkt. Uden for brugstid; GRST-2 °C; Ikke muligt. Standby; GRST-1 °C; GRST+1 °C. Komfort; GRST-1 °C; GRST+1 °C. Grundsetpunkt GRST indtilles = 22 °C Grundsetpunkt og hystereser skal være justerbare | Setpunktsdefinitioner Samme som birum, med nedenstående setpunktsdefinitioner. Varme setpunkt; Køle setpunkt. Uden for brugstid; GRST-2 °C; Ikke muligt. Standby; GRST-1 °C; GRST+1 °C. Komfort; GRST-0,5 °C; GRST+0,5 °C. Grundsetpunkt GRST indtilles = 22 °C Grundsetpunkt og hystereser skal være justerbare | Setpunktsdefinitioner Samme som kontorer |
| Regulering af rumtemperatur Rumtemperaturen reguleres efter indstilleligt setpunkt i henhold til aktuel driftsform. Temperaturen måles af temperaturføler i rummet og reguleres ved styring af følgende enheder: - VAV spjæld - Aktuator på radiatorventil Regulator - VAV spjæld Uden for IBI-zonens brugstid er VAV-spjæld lukket. Når ventilationsanlægget er i drift og IBI-zonen er i normaldrift, er VAV-spjæld åbent på minimum stilling. Kun hvis kølesetpunkt overskrides, frigives regulator. Varmebehov: Ved stigende varmebehov regulerer VAV spjæld modulerende mod min. indstillet luftmængde. Kølebehov: Ved stigende kølebehov (motorventiler på varmegivende enheder er lukkede) regulerer VAV spjæld modulerende mod maks. indstillet luftmængde. Omfang af signaludveksling med buskoblede VAV-spjæld/VAV-anemostater er angivet med krydser for at læse/skrive i nedenstående tabel. Parameter; Læse; Skrive. Luftmængde; X. Setpunkt luftmængde; X; X*1. Spjældposition; X. Max åbningsgrad; X; X. Min åbningsgrad; X; X. Der er taget udgangspunkt i at luftmængdereguleringen af VAV-anemostater/spjæld ligger i spjældet. Således at CTS sender er 0-100%*1 udgangssignal til spjældet, der således arbejder mellem lukket og åben stilling. I CTS indlægges signal for minimum luftmængde fx 20% (justerbar) indtilles efter aftale med ventilationsfirma. Regulator – Radiator(-er) Regulering af radiatorer sker uanset IBI-zonens tilstand efter at opretholde varme setpunkt. Varmebehov: Ved stigende varmebehov øges radiatorventilens åbningsgrad modulerende. Kølebehov: Ved stigende kølebehov mindskes radiatorventilens åbningsgrad modulerende mod lukket position. Der udføres seriestyring mellem hvert reguleringstrin således at reguleringssignalet til et manøvreorgan skal være fuldt udstyret før næste trin indkobles. Der må således kun være et trin indkoblet ad gangen. Nedenstående afsnit om CO2 styring og kuldenedfald er en afvigelse fra ovenstående. Seriestyring af varme- og kølegivere. 100% - 0% - VAV Varme | Regulering af rumtemperatur Samme som birum | Regulering af rumtemperatur Samme som birum |
| Afvigelser ved regulering af rumtemperatur Vindueskontakt Ved signal om åbent vindue, lukkes motorventil på radiator(-er) og VAV-spjæld køres til minimum stilling. Funktionen for vindueskontakt skal kunne vælges til/fra ved konfigureres i programmet. Funktionen for om åben vindueskontakt skal overstyre, skal kunne vælges til/fra ved afkrydsning i anlægsbilledet. Natkøling Når forsynende ventilationsanlæg sender signal til IBI-zonen om at gå i driftsformen natkøling, og at zonen rumtemperaturen er over komfortsetpunkt for køling, skal zonens status ændres til natkøling, radiatorventil(-er) lukkes og VAV frigives til natkøling. Når VAV frigives til natkøling skal VAV-spjæld åbnes til maks. luftmængde og efter tidsforsinkelse på xx min. (fx 10 min.) frigive spjæld til regulering. Når rumtemperatur er over komfortsetpunkt ændres zonens status igen til tilstanden iht. tidsprogram, PIR m.m. Signal om at zonens status skifter til og fra natkøling kommunikeres til det forsynende ventilationsanlæg. Natkøling må ikke aktiveres i brugsområder hvor der er personer fast på arbejde om natten. Det skal i et indstillingsbillede kunne konfigureres om natkøling er aktiv i rummet. Kuldenedfaldsapplikation Når rummet er i komfortdrift skal det indstilles en minimums åbningsgrad for de motoriserede radiatorventiler som er placeret langs facader. Dette setpunkt kurvestyres efter udetemperaturen målt via vejrstationen. Minimum åbningsgraden for radiatorventilerne indlægges for at begrænse kuldenedfald langs facaden ved lave udetemperaturer mindre end X °C (-10 °C). Kurve skal være justerbar. | Afvigelser ved regulering af rumtemperatur Samme som birum, med nedenstående tilføjelse Regulering af CO2 niveau Ved overskridelse af indstillet setpunkt for CO2 niveau (eks. 800 ppm) under Komfortdrift, forøges åbningsgraden på VAV-spjæld modulerende. Regulering af CO2 skal overstyre regulering af temperatur for VAV-spjæld. Hvis rumtemperatur kommer under Komfortsetpunkt frigives radiatorventil til regulering. | Afvigelser ved regulering af rumtemperatur Samme som kontorer, med følgende ændringer: Natkøling Hvis zonen er booket i perioden for natkøling, skal natkøling ikke udføres. |
| Alarmer Temperaturalarmer På rumtemperaturfølere indlægges flydende alarmgrænse for setpunkt +/- 3°C, for at kunne kontrollere reguleringen samt detektere fejlsituationer. Derudover fast lav alarmgrænse fx 15 °C. Der udføres undertrykkelse af høj alarm i rum der forsynes fra ventilationsanlæg uden køleflade, når udetemperaturen er højere end 18 °C. | Alarmer Samme som birum, men med alarm for højt/lavt CO2-niveau | Alarmer Samme som kontorer |
| Lokal betjening og visualisering Ikke relevant | Lokal betjening og visualisering Via lokalt betjeningspanel skal der være følgende muligheder for betjening og visualisering: - Visualisering af aktuelt komfort setpunkt. - Visualisering af aktuel rumstatus, herunder alle rumtemperatur følere. - Overstyre setpunkt for temperatur, f. eks. +/-2,0°C i spring af 0,5°C Rumtemperatur setpunkt = grundsetpunkt + hysterese for varme/køle + forskydning via betjeningspanel. Via betjeningspanelet skal rummets setpunktsforskydning kunne ændres med spring på 0,5 °C. Den maksimale forskydning må ikke være mere end +/- 2 °C. Skemaet viser de resulterende rumtemperatur setpunkter som resultat af hysterese for varme/køling og aktuel forskydning i komfortdrift. Forskydning; GRST + forskydning °C. Varme ”mode” tabel:; +hysterese varme; +hysterese Køling. Neutral ”0”; 22,0; 21,5; 22,5. + 0,5 °C; 22,5; 20,5; 23,0. + 1 °C; 23,0; 21,0; 23,5. + 1,5 °C; 23,5; 21,5; 24,0. + 2 °C; 24,0; 22,0; 24,5. Køle ”mode” tabel:. Neutral ”0”; 22,0; 21,5; 22,5. - 0,5 °C; 21,5; 21,0; 22,0. - 1 °C; 21,0; 20,5; 21,5. - 1,5 °C; 20,5; 20,0; 21,0. - 2 °C; 20,0; 19,5; 20,5. Brugerindstillet setpunktsforskydning skal resettes til standardværdi ved udløb af normal drift. Ovenstående funktion for reset af brugerindstillet setpunkt, skal kunne aktiveres/deaktiveres ved afkrydsning i skærmbilledet. | Lokal betjening og visualisering Samme som kontorer, med nedenstående tilføjelse Brugerindstillet setpunktsforskydning skal resettes til standardværdi, 15 min. efter udløb PIR aktivitet. Ovenstående funktion for reset af brugerindstillet setpunkt, skal kunne aktiveres/deaktiveres ved afkrydsning i skærmbilledet. |
| Betjening og visualisering via anlægsbillede Omfang er defineret i AAU Designmanual | Betjening og visualisering via anlægsbillede Omfang er defineret i AAU Designmanual | Betjening og visualisering via anlægsbillede Omfang er defineret i AAU Designmanual |

Ændringslog:

| Version | Dato | Initialer/Firma | Kort beskrivelse af ændring |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 01-02-2021 | JKJA/NIRAS | Dokument oprettet |
| 0.2 | 10-02-2021 | JKJA/NIRAS | Dokument tilrettet efter kommentering fra AAU |
| 0.3 | 11-02-2021 | JKJA/NIRAS | Dokument tilrettet efter møde med BW AAU |
| 0.4 | 12-02-2021 | JKJA/NIRAS | Dokument klargjort |
| 1.0 | 2021-03-10 | PEHE/NIRAS | Dokument opdateret iht. review kommentarer |