CTS Funktionsbeskrivelse

Der er anvendt følgende markering af tekster i paradigmet:

| Markering | Betydning |
| --- | --- |
| Tekst skrevet med sort | Standard beskrivelse |
| Tekst markeret med gult | Rediger/slet teksten og fjern gul markering |
| Rød tekst med grå markering | Vejledning som slettes når dokumentet bearbejdes |

(slet alle vejledninger inden udsendelse af dokumentet)

Indholdsfortegnelse

1	Radiator blandekreds	2

Radiator blandekreds

Udg. 1.0			Udarb.	JKJA

Dato: 2021.02.12 	Kontrol	HNS

Godk.	PEHE

- Radiator blandekreds

Generelt

Denne funktionsbeskrivelse stemmer overens med AAU standard PI-diagram for radiator blandekreds.

Den projekterende skal tilpasse PI-diagrammet og funktionsbeskrivelsen til det aktuelle anlæg. Den gule tekst herunder tilpasses med aktuelle oplysninger og omfang.

Principdiagram: 56_X04, side C_T01

Betjeningsområde

Dette anlæg udfører CTS styring og overvågning af radiatorblandekreds.

Anlæggets formål er opvarmning via radiatorer.

Placering

Anlægget er placeret i bygning X i teknikrum Y.

Opbygning

Anlægget er en blandekreds til radiatorer som reguleres efter udetemperaturen og er opbygget med følgende komponenter:

- Motorventil og cirkulationspumpe styret af CTS

- Temp. føler i fremløb 	(styrende temp. føler)

- Udetemp. føler 	(evt. værdi fra CTS-anlæggets vejrstation)

- Rumtemp. følere 	(til optimal start og natsænkning, værdier evt. fra IBI)

- Temp. føler i retur

Relationer til andre anlæg

Anlægget sammenkobles med følgende anlæg:

- Aktuelle målinger fra vejrstation

- Tilhørende IBI klimastyringer

Driftsformer

Driftsomskifter

CTS omskifter i anlægsbilledet udføres via software og betjenes fra anlægsbilledet.

Driftsomskifter udføres i anlægsbilledet med følgende stillinger:

- AUTO	Anlægget er i automatisk drift i henhold til tidsprogram.

- KONSTANT	Anlægget er i konstant drift i driftsformen dagdrift.

- STOP	Anlægget er stoppet.

Der sendes alarm hvis driftsomskifteren ikke er i stilling AUTO.

Tidsprogram

Ved driftsomskifter i ”AUTO” skifter anlægget automatisk mellem dag- og natdrift iht. justerbart uge/tidsprogram:

- Dagdrift:	Man-fredag 06.00 - 18.00

- Natdrift:	Øvrig tid

Tidsprogram skal desuden indeholde at ugeprogram til den generelle planlægning af anlæggets drift, specialdage hvor anlægget skal styres anderledes end styringen angivet i ugeprogrammet samt et helligdagsprogram, hvor drift skal udføres som drift defineret for søndage.

Anlæggets tidsprogrammer skal kunne overstyres via AAU’s globale tidsprogram, herunder definition af specialdage, ferier m.m.

Sommerstop

CTS starter anlægget når udetemperatur har været under justerbart setpunkt i justerbar tidsforsinkelse (f.eks. 1 time).

Ved høj udetemperatur stoppes anlægget.

Setpunkt for sommerstop i dagdrift: 17 ºC (justerbart)

Setpunkt for sommerstop i natdrift:  14 ºC (justerbart)

Natsænkning

Natsænkning startes iht. tidsprogrammets natdrift, og stoppes senest når anlægget går tilbage i normal dagdrift.

Ved natsænkning sænkes fremløbstemperaturen med 10 ºC (justerbar setpunkt) i forhold til beregnet setpunkt for dagdrift kurve. Ved natsænkning må pumpe ikke stoppe.

Når der indgår rumfølere i anlæggets betjeningsområde:

Ved lav rumtemperatur i natdrift (19 ºC, justerbart setpunkt) målt i området med rumtemperaturfølere i IBI-zonerne stoppes natsænkningen, og fremløbstemperaturen styres efter normal dagdrift kurve indtil rumtemperaturen er steget 1 ºC, hvorefter anlægget igen sættes i natsænkning.

Optimalstart:

Anlæg startes af "optimizer" program i undercentralen. Optimizeren skal udregne, hvilket tidspunkt anlægget skal startes, for at kunne nå den ønskede rumtemperatur iht. tidsprogram ved skift til dagdrift. Optimizerens udregning skal ske ud fra kendskab til anlæggets og bygningens karakteristika, hvor længe anlægget har kørt natsænkning og foregående optimeringer.

I boostperioden skal setpunkt for fremløbstemperaturen hæves og evt. pumpe køre, indtil ønsket rumtemperatur er nået. Setpunkt for fremløbstemperaturen hæves ved at lægge et tillæg til det oprindelige setpunkt.

”Boost” perioden skal tilrettelægges så temperaturen i rummene ikke laver oversving (dvs. stiger over det normale rumsetpunkt). Derfor skal det ”boost der udføres ske langsomt, med en stigning på 1 ºC pr. 10 min.

Der indstilles en max grænse så boost-tillægget aldrig kan være større end 10 ºC (justerbart).

Optimizeren skal ud fra sin læring kunne afbryde stigningen når den opsamlede erfaring viser at den ønskede rumtemperatur kan opnås i løbet af 1 time ved at fastholde den nåede fremløbstemperatur.

Fremløbstemperatur sænkes igen under ”boost”, indtil den normale fremløbstemperatur nås, når optimizer vurderer at dette er nødvendigt.

Motionering

Motionering må udføres selvom tidsprogram ikke er aktivt, også når varmeanlæg er i sommerstop.

Der udføres ikke motionering hvis omskifter er i stilling stop.

Pumpemotionering

Cirkulationspumper der står stille tvangskøres en gang om ugen via tidsprogram i en indstillelig tidsperiode (5 min).

Pumpemotionering må ikke køre når motorventilen er åben.

Ventilmotionering

Varmeventiler tvangskøres en gang om ugen fra 0-100 % via tidsprogram, hvorefter ventilen frigives til normal driftsform. Dette udføres i en periode hvor anlægget ikke er i drift. Ventilmotionering må ikke køre når pumpen kører.

Start og Stop funktioner

Anlæg klar til opstart

Der udarbejdes en fælles status for anlægget som bruges til at vise driftspersonalet om anlægget er klar til opstart eller om der er betingelser, eller sikkerhedsfunktioner som forhindrer anlægget i at starte.

Alle betingelser vises i en samlet status.

- Status er grøn hvis anlægget er i drift eller klar til opstart 
(opstartsbetingelser er opfyldt f.eks. tidsprogram).

- Status er gul hvis der er betingelser der forhindre anlægget i at starte f.eks. omskiftere i stop eller udetemperatur stop på varmeanlæg.

- Status er rød hvis der er sikkerhedsfunktioner der forhindrer anlægget i at være i normal drift.

Status anlæg klar til opstart vises på anlægsbilledet sammen med den normale anlægsstatus der viser status af tidsprogram, funktioner og sikkerhedskredse

På mobiltelefon eller tablet billeder hvor der ikke er plads til så meget information vises kun status klar til opstart.

Opstart

Når varmeanlægget har været stoppet og skal startes igen, skal følgende opstartsprocedure følges:

- Pumpe startes (på minimum omdrejninger hvis pumper er hastighedsstyret).

- Regulering af temperatur frigives.

- Hvis pumpe er trykreguleret frigives regulering af tryk efter tidsforsinkelse.

Alarmundertrykkelse

Under opstart skal alle alarmer for temperatur, tryk undertrykkes i 10 minutter (justerbart). Dette gælder ikke alarmer for- og udførelse af sikkerhedsfunktioner.

Stop

Når anlægget er stoppet er pumper standset og motorventiler lukket, såfremt dette ikke strider mod andre ordrer fra systemet.

Regulering

Regulering af fremløbstemperatur

Fremløbstemperaturen måles via føler i fremløbet og PID-reguleres ved styring af motorventil modulerende, efter beregnet setpunkt ud fra en kurve afhængig af udetemperaturen.

Returbegrænsning

Returbegrænsning udføres for at sikre at returtemperaturen overholder fjernvarmeværkets krav.

Der skal udføres tre setpunkter ved returbegrænsning:

- Setpunkt S1 for ønsket fremløbstemperatur.

- Beregnet setpunkt S2 som forskydes af returbegrænseren og anvendes til regulering.

- Setpunkt S3 maxgrænse for returtemperatur.

Når returbegrænsning ikke er aktiv så sættes setpunkt S2 = S1.

Når returbegrænsning er aktiv (se princip nedenfor), forskydes (sænkes) setpunkt S2 for at holde den ønskede returtemperatur.

Under returbegrænsning må setpunkt S2 aldrig blive mindre end S1 – 10 °C.

Princippet er som følger:

Returtemperaturen sammenlignes med sit setpunkt S3 i regulator (PI).

Når returtemperaturen er større end S3 er returbegrænsning aktiv (regulatoren er aktiv).

Udgangssignal fra regulator reducerer setpunkt S2 for fremløbstemperaturen.

Når returbegrænsning er aktiv vises dette i anlægsstatus.

Kurveregulering efter udetemperatur

Setpunkt for fremløbstemperatur skal kompenseres efter udetemperatur via kurve.

Den projekterende skal tage stilling til om der skal udføres udetemperaturkompensering for påvirkninger fra sol og vind. I så fald skal det der er markeret med gul i nedenstående sætning og nedenstående afsnit om kompensering af udetemperatur ved sol- og vindpåvirkning, gøres gældende for beskrivelsen.

Udetemperaturen skal kompenseres for sol- og vindforhold samt bygningens karakteristika, som beskrevet herunder.

Kurve med fremløbstemperatur som funktion af udetemperatur indstilles i anlægsbilledet.

Fremløbs-temperatur °C

0 ºC

Udetemperatur

15 ºC

-12 ºC

Kurve skal være indlagt med min. 3 knækpunkter. Det skal ved hjælp af setværdier være muligt at ændre kurveknækpunkter samt parallelforskyde kurven fra anlægs-billedet på operatørterminalen.

- Tude =  -12 °C, Setpkt. T. frem = 60 °C.

- Tude =     0 °C, Setpkt. T. frem = 50 °C.

- Tude =   15 °C, Setpkt. T. frem = 30 °C.

Kompensering af udetemperatur ved sol- og vindpåvirkninger

Udetemperaturen der benyttes kurveregulering skal kompenseres efter sol- og vindpåvirkning på bygningen. Ved høj udetemperatur stoppes anlægget, se sommerstop ovenfor.

Kompenseret udetemperatur udregnes ud fra sol og vindindflydelse med justerbare parametre K1 og K2:

Tude_komp. = Tude + (TSol * K1) - (Tvind * K2)

Hvis der indgår sol og vindkompensering ved et varmeanlæg skal korrektion for sol og vindbidrag hentes fra en global beregning som udføres i den UC der håndterer vejrstationen:

Solbidraget til den kompenserede udetemperatur Tsol er afhængig af facaderetning og tidspunkt på dagen.

Vindbidraget til den kompenserede udetemperatur Tvind er afhængig af vindhastigheden, udetemperaturen og nogle gange vindretningen.

Tsol og Tvind er værdier der varierer mellem 0 og 1.

For vejrstationen udføres der kurver for Tsol for hver facade.

K1 og K2 er konstanter der benyttes til at tilpasse den generelle sol- og vindindflydelse til det enkelte anlæg. K1 og K2 skal hver især kunne indstilles mellem 0 og 3.

Den maksimal påvirkning som følge af sol kan således være +3 ºC og den maksimale påvirkning som følge af vind kan således være –3 ºC.

Beregning af Tsol

Tsol =1 når der er høj sol påvirkning (xxx W/m2) og er 0 når der ikke er solpåvirkning (xxx W/m3, svarende til kraftigt overskyet) på facade.

Mellem høj solpåvirkning og ingen solpåvirkning er kurven lineær. Hvis der anvendes en global solføler skal der udføres omregning til solpåvirkning på den aktuelle facade. Hvis der anvendes facade specifikke følere kan disse anvendes direkte.

Beregning af Tvind

Tvind = Vhast * Cude. Vhast og Cude er parametre fra kurver normeret mellem 0 og 1. Hvor Vhast er bidrag fra vindhastighed og Cude er Chill-faktor afhængig af udetemperaturen.

Vhast = 0 når vindhastigheden er < 3 m/s og

Vhast = 1 når vindhastigheden er > 12 m/s.

Mellem 3 m/s og 12 m/s er kurven lineær.

Cude = 1 når den målte udetemperatur < - 5 ºC.

Cude = 0 når udetemperaturen > 15 ºC.

Mellem -5 og 15 ºC er der lineær sammenhæng.

Udregning af den kompenserede udetemperatur skal vises i anlægsbillede

Eksempel:

Udetemperatur                       Tude  	=   5.1 ºC

Solindflydelse        (K1 = 0.7)*Tsol  	=   0.5 ºC

Vindindflydelse      (K2 = 1.5)*Tvind 	=  -1.3 ºC

Kompenseret udetemperatur  Tude_komp 	=   4.3 ºC

Sikkerhedsfunktioner

Frostbeskyttelse

Uanset hvad tidsprogrammer, optimal start/stop programmer osv. måtte foreskrive til et givet tidspunkt, skal alle varmeanlæggenes cirkulationspumper køre konstant, hvis udetemperaturen er lavere end + 2 ºC.

Alarmer

Generelle alarmer

Alle analoge indgange skal kunne tilknyttes justerbare lave og høje alarmgrænser.

Hvis den målte værdi er udenfor alarmgrænserne skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Alle digitale indgange skal kunne tilknyttes alarm ved åben eller lukket kontakt. Hvis det målte signal er i alarm skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Hvis statussignal og kommando til ventilatorer, pumper, spjæld m.m. ikke stemmer overens skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Ved alarm skal der udover signalets TAG ID, punkttekst, tidsstempling, status og prioritet kunne sendes en valgfri alarmtekst på CTS anlægget.

Ovenstående gælder både for direkte kablede signaler og værdier der modtages via netværk og buskommunikation.

Alarmprioriteringer

Alarmprioriteter opsættes iht. AAU Designmanual afsnit 5 Alarmhåndtering og alarmprioriteter.

Temperaturalarmer

På temperaturfølere indstilles alarmgrænser for at kunne kontrollere reguleringen samt detektere fejlsituationer.

- Der indstilles alarmgrænser som setpunkt ± XºC. på alle fremløbsfølere med regulering

- Ved stop af anlæg undertrykkes alarmer.

- Ved setpunktsændringer skal det sikres at utilsigtede alarmer ikke opstår.

På varmeanlæg med returbegrænsning udføres alarmgrænser i forhold til setpunkt S2 for fremløbstemperaturen der justeres af returbegrænsningen, så der ikke opstår alarmer når returbegrænsningen er aktiv.

- På alle følere indstilles desuden faste høje og lave alarmgrænser som undertrykkes under stop af anlæg.

- Der skal ske undertrykkelse af alarmer så der ikke opstår utilsigtede alarmer f.eks. under opstart af anlæg og ved skift til natsænkning.

Pumpestop ved fejlsignal fra pumpe

Ved fejlsignal fra pumpe udskrives alarm af CTS efter justerbar (f.eks. 1 min) tidsforsinkelse. Ved 3 alarmer inden for 1 time skal pumpe udkobles fra CTS og alarm sendes. Der udføres reset knap i anlægsbillede med rød indikering af at pumpe er udkoblet. Ved reset genstartes pumpe fra CTS.

Beregninger og logninger

Drifttimetælling

Tilordnes pumpen.

Enhver ind- og udgang skal kunne tilordnes drifttimetælling som skal kunne rapporteres med en opløsning på 1 min.

Drifttimetælling skal kunne tilordnes en høj alarmgrænse. Alarm afgives når det registrerede antal driftstimer overskrider alarmgrænsen Driftstimetællinger skal kunne nulstilles manuelt af brugeren.

Logninger

Logninger udføres iht. Afsnit 6 i AAU Designmanual.

Der skal opsættes logning og kurvepræsentation for tryk og temperatur iht. AAU designmanualen afsnit 6.4.

Offset på følere for kalibrering

Der skal kunne indstilles kalibreringsoffset på alle følere.

Dette skal kunne gøres fra anlægsbilledet, via pop-up vindue hvor aktuelt offset skal vises og kunne ændres.

Visualisering/brugerflade

Alle måleværdier, setpunkter, statusværdier og alarmer for anlæggets funktioner skal vises på CTS-anlægsbillederne med mulighed for justering af alle setpunkter, indstillingsværdier, alarmgrænser og tidsprogrammer.

Skærmbilleder og symboler skal opbygges iht. AAU designmanual.

Ændringslog:

| Version | Dato | Initialer/Firma | Kort beskrivelse af ændring |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-02-2021 | JKJA/NIRAS | Dokument klargjort |