CTS Funktionsbeskrivelse

Der er anvendt følgende markering af tekster i paradigmet:

| Markering | Betydning |
| --- | --- |
| Tekst skrevet med sort | Standard beskrivelse |
| Tekst markeret med gult | Rediger/slet teksten og fjern gul markering |
| Rød tekst med grå markering | Vejledning som slettes når dokumentet bearbejdes |

(slet alle vejledninger inden udsendelse af dokumentet)

Indholdsfortegnelse

1	Brugsvandsveksler	2

Brugsvandsveksler

Udg. 0.1		Udarb.	JKJA

Dato: 2021.02.12	Kontrol	HNS

Godk.	PEHE

- Brugsvandsveksler

Generelt

Denne funktionsbeskrivelse stemmer overens med AAU standard PI-diagram for brugsvandsveksler.

Den projekterende skal tilpasse PI-diagrammet og funktionsbeskrivelsen til det aktuelle anlæg. Den gule tekst herunder tilpasses med aktuelle oplysninger og omfang.

Principdiagram: 53_X03-2, side C_T01

Betjeningsområde

Anlæggets formål er varmt brugsvandsforsyning til bygning X.

Placering

Anlægget er placeret i bygning X i teknikrum Y.

Opbygning

Dette anlæg udfører CTS styring og overvågning af varmtvandsveksler. Anlægget er brugsvandsveksler med målere og er opbygget med følgende komponenter:

Fjernvarmekreds:

- Temp. føler TF02 i fremløb	(overvågning og fremløbsbegrænsning)

- Temp. føler TR01 i retur	(overvågning og returbegrænsning)

- Varmeventil MVV01 i retur	(fjernvarme reguleringsventil)

- Varmeventil MVV02 i retur	(evt. ekstra reguleringsventil i sekvens med MV211)

- Energimåler QMV01	(fjernvarmeforbrug via buskommunikation til CTS)

Brugsvandskreds:

- Temp. føler TF01 i fremløb	(styrende temp.føler)

- Temp. føler TR02 i returcirk. 	(overvågende temp.føler)

- Cirkulationspumpe PV02	(styres og overvåges af CTS)

- Vandmåler FM01	(varmtvandsforbrug via buskommunikation til CTS)

Relationer til andre anlæg

Denne beskrivelse indeholder ikke styring eller integration med andre anlæg.

Driftsformer

Driftsomskifter

CTS omskifter i anlægsbilledet udføres via software og betjenes fra anlægsbilledet.

Driftsomskifter udføres i anlægsbilledet med følgende stillinger:

AUTO	Anlægget er i normal drift m. temperaturmotionering iht. tidsprogram

Konstant	Anlægget er i konstant drift uden temperatur motionering

Stop	Anlægget er stoppet

Der afgives alarm hvis driftsomskifteren ikke er i stilling AUTO.

Tidsprogram

Tidsprogram er kun relevant såfremt der anvendes driftsformen kurvestyring.

Der skal være tidsprogrammer i undercentralen som for hver ugedag definerer:

- Anlæggets dagdrift med normal temperatur (start og stop tider)

- Temperatur motionering (start og stop tider)

Ved driftsomskifter i ”AUTO” skifter anlægget automatisk mellem dag- og natdrift iht. justerbart uge/tidsprogram:

- Dagdrift:	Mandag-fredag kl. 06.00 - 20.00

- Natdrift:	Øvrig tid

Justerbart uge/tidsprogram for temperaturmotionering:

- Søndag kl. 22.00 – Mandag 04.00

Natsænkning

Ved natsænkning sænkes fremløbstemperaturen med 3 ºC (justerbar setpunkt) i forhold til beregnet setpunkt for dagdrift kurve. Ved natsænkning må pumpe ikke stoppe.

Natsænkning skal udføres under hensyntagen af, at der ikke må ske forøget vækst af legionella.

Temperaturmotionering

CTS foretager temperaturmotionering ved at hæve temperaturen for at modvirke bakterievækst varmtvandssystemet. Temperaturmotionering må kun køre om natten udenfor normal brugstid iht. tidsprogram, og skal slutte tilpas tidligt så temperaturen kan nå at falde inden der kommer normalt forbrug igen.

Når CTS udfører temperaturmotionering følges følgende sekvens:

- Fjernvarmeventil MVV01 og MVV02 åbnes 100%, dog begrænset af en maks fremløbstemperatur på 63 °C indtil varmtvands returtemperatur TR02 er minimum 55 °C.

- Opvarmningsperioden stoppes afhængigt af tiderne i nedenstående skema og de registrerede temperaturer i perioden. Saniterings-perioden starter når returtemperaturen TR02 er nået over 55 °C, der registreres den tid målingen er mellem hvert temperaturinterval i tabel 2, fx t1 (55-56 °C), t2 (56-57 °C).

- Der udføres beregning af hvert tidsintervals bidrag til saniteringens fuldførelse, som vist i tabel 2 herunder. Når summen af tidsintervallernes bidrag tilsammen giver 1, er saniteringen fuldført.

- Returtemperatur begrænsning er ikke aktiv når der udføres temperaturmotionering.

Figur 1 - Effekt af temperatur mod vækst af legionella

| Temperatur | Temperaturens effekt på vækst af Legionella |
| --- | --- |
| Under 20 °C | Legionella kan overleve, men er oftest i et hvilestadie |
| 20 °C - 50 °C | Legionella kan vokse – det optimale temperaturniveau er 35 °C til 46 °C |
| Over 50 °C | Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst |
| 55 °C | Legionella dør indenfor 5 – 6 timer |
| 60 °C | Legionella dør indenfor en halv time, men der er øget risiko for kalkdannelse |
| 66 °C | Legionella dør inden for 2 minutter |

Kilde: Vand og afløbsståbi, Nyt Teknisk Forlag

Figur 2 - beregning af saniteringstid afhængig af temperatur

| Temp. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minutter | 360 | 296 | 232 | 168 | 104 | 40 | 35 | 31 | 26 |  |
| Beregning | t1/360 | t2/296 | t3/232 | t4/168 | t5/104 | t6/40 | t7/35 | t8/31 | t9/26 | Sum = 1 |

- Under afvikling af temperaturmotionering undertrykkes temperaturalarmer med justerbar tidsforsinkelse efter anlægget er tilbage i normal drift. Der afgives alarm ved ikke fuldført temperaturmotionering.

- På anlægsbillede vises dato for sidste fuldførte temperaturmotionering, samt den opnåede temperatur og tid.

Motionering

Motionering må udføres selvom tidsprogram ikke er aktivt.

Der udføres ikke motionering hvis omskifter er i stilling stop.

Pumpemotionering

Cirkulationspumper der står stille tvangskøres en gang om ugen via tidsprogram i en indstillelig tidsperiode (5 min).

Pumpemotionering må ikke køre når motorventilen er åben.

Ventilmotionering

Hvis der er en ventil der ikke har været i brug, motioneres den:

Varmeventiler tvangskøres en gang om ugen fra 0-20 % via tidsprogram, hvorefter ventiler frigives til normal driftsform. Dette udføres i en periode som er udenfor bygningens normale brugstid.

Start og Stop funktioner

Opstart

Anlægget må kun køre når der ikke er fejl eller alarm fra cirkulationspumpen som stopper anlægget.

Når CTS starter anlægget i normal drift, følges følgende sekvens:

- Cirkulationspumpe PV01 startes

- Fjernvarmeventiler MVV01 og MVV02 køres op i rampe, indtil fremløbstemperaturen er 5 °C fra sit setpunkt

- Regulering frigives

Stop

Når anlægget stoppes:

- Cirkulationspumper stoppes

- Reguleringsventiler lukkes

- Lav temperatur alarmer undertrykkes

Anlæg klar til opstart

Der udarbejdes en fælles status for anlægget som bruges til at vise driftspersonalet om anlægget er klar til opstart eller om der er betingelser, eller sikkerhedsfunktioner som forhindrer anlægget i at starte.

Alle betingelser vises i en samlet status.

- Status er grøn hvis anlægget er i drift eller klar til opstart 
(opstartsbetingelser er opfyldt f.eks. tidsprogram).

- Status er gul hvis der er betingelser der forhindre anlægget i at starte f.eks. omskiftere i stop eller udetemperatur stop på varmeanlæg.

- Status er rød hvis der er sikkerhedsfunktioner der forhindrer anlægget i at være i normal drift.

Status anlæg klar til opstart vises på anlægsbilledet sammen med den normale anlægsstatus der viser status af tidsprogram, funktioner og sikkerhedskredse

På mobiltelefon eller tablet billeder hvor der ikke er plads til så meget information vises kun status klar til opstart.

Regulering

Regulering af varmtvandsveksler

I normal drift PID-reguleres fjernvarmeventil MVV01 og MVV02 til at holde varmtvands fremløbstemperatur på setpunkt (i dagdrift f.eks. 55 °C, justerbar).

De to motorventiler regulerer split-range med anvendelse af stepstyring.

Stepstyring af ventiler i split range

På varmevekslere med 2 ventiler (MVV01 og MVV02) i parallel, reguleres ventilerne i sekvens, så den mindste ventil (MVV01) åbnes først, og den største (MVV02) åbnes efterfølgende når den mindste er fuldt åben.

Split range regulering når stor ventil er mindre end 50% udstyret (åben):

- Reguleringen udføres ved styring af åbningsgrad af den lille ventil

- Ved fuldt udstyring af lille ventil afgives ”step”-signal til stor ventil for åbning

- Stor ventil styres med 5% step af fuld range

- Hvis udstyringssignalet til lille ventil er mindre end X% i tidsperiode Y min., afgives ”step”-signal til stor ventil for lukning

Regulering når stor ventil er støre end 50% udstyret (åben):

- Stor ventil overtager reguleringen i det resterende udstyringsområde (50% - 100%), og lille ventil åbnes.

Der indstilles en passende hysterese i overgangen imellem stor og lille ventil til forebyggelse af ”pendling”.

Udgangssignal til ventilerne (0-100%) fra regulatoren vises i anlægsbilledet.

Returbegrænsning efter fast setpunkt

Returtemperaturen TR01 begrænses til max 30 °C (justerbart) for at sikre en god afkøling af fjernvarmevandet.

Der skal udføres tre setpunkter ved returbegrænsning:

- Setpunkt S1 for ønsket varmtvandstemperatur.

- Beregnet setpunkt S2 som forskydes af returbegrænseren og anvendes til regulering.

- Setpunkt S3 maxgrænse for returtemperatur.

Når returbegrænsning ikke er aktiv så sættes setpunkt S2 = S1.

Når returbegrænsning er aktiv (se princip nedenfor), forskydes (sænkes) setpunkt S2 for at holde den ønskede returtemperatur.

Under returbegrænsning må setpunkt S2 aldrig blive lavere end X °C (50 °C).

Princippet er som følger:

Returtemperaturen sammenlignes med sit setpunkt S3 i regulator (PI).

Når returtemperaturen er større end S3 er returbegrænsning aktiv (regulatoren er aktiv).

Udgangssignal fra regulator reducerer setpunkt S2 for fremløbstemperaturen.

Når returbegrænsning er aktiv vises dette i anlægsstatus.

Alarmer

Generelle alarmer

Alle analoge indgange skal kunne tilknyttes justerbare lave og høje alarmgrænser.

Hvis den målte værdi er udenfor alarmgrænserne skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Alle digitale indgange skal kunne tilknyttes alarm ved åben eller lukket kontakt. Hvis det målte signal er i alarm skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Hvis statussignal og kommando til ventilatorer, pumper, spjæld m.m. ikke stemmer overens skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Ved alarm skal der udover signalets TAG ID, punkttekst, tidsstempling, status og prioritet kunne sendes en valgfri alarmtekst på CTS anlægget.

Ovenstående gælder både for direkte kablede signaler og værdier der modtages via netværk og buskommunikation.

Alarmprioriteringer

Alarmprioriteter opsættes iht. AAU Designmanual afsnit 5 Alarmhåndtering og alarmprioriteter.

Temperaturalarmer

På temperaturfølere indstilles alarmgrænser for at kunne kontrollere reguleringen samt detektere fejlsituationer.

- Der indstilles alarmgrænser som setpunkt ± XºC. på alle fremløbsfølere med regulering

- Ved stop af anlæg undertrykkes alarmer.

- Ved setpunktsændringer skal det sikres at utilsigtede alarmer ikke opstår.

På varmeanlæg med returbegrænsning udføres alarmgrænser i forhold til setpunkt S2 for fremløbstemperaturen der justeres af returbegrænsningen, så der ikke opstår alarmer når returbegrænsningen er aktiv.

- På alle følere indstilles desuden faste høje og lave alarmgrænser som undertrykkes under stop af anlæg.

- Der skal ske undertrykkelse af alarmer så der ikke opstår utilsigtede alarmer f.eks. under opstart af anlæg og ved skift til natsænkning.

Pumpestop ved fejlsignal fra pumpe

Ved fejlsignal fra pumpe udskrives alarm af CTS efter justerbar (f.eks. 1 min) tidsforsinkelse. Ved 3 alarmer inden for 1 time skal pumpe udkobles fra CTS og alarm sendes. Der udføres reset knap i anlægsbillede med rød indikering af at pumpe er udkoblet. Ved reset genstartes pumpe fra CTS.

Drifttimetælling for pumper

Tilordnes pumpen.

Enhver ind- og udgang skal kunne tilordnes drifttimetælling som skal kunne rapporteres med en opløsning på 1 min.

Drifttimetælling skal kunne tilordnes en høj alarmgrænse. Alarm afgives når det registrerede antal driftstimer overskrider alarmgrænsen Driftstimetællinger skal kunne nulstilles manuelt af brugeren.

Vand- og energimålere

Fra varmtvands- og fjernvarmemåler opsamles målerdata via Modbus og præsenteres på CTS anlæggets skærmbilleder, se omfang i designmanual.

Hvis der i løbet af 1 time registreres forbrug fra varmtvandsmåler som er større end justerbar høj alarmgrænse (indstilles når forbrug kendes) udskrives alarm for lækage.

Der afgives alarm om løbende tappesteder hvis laveste timeforbrug på et døgn er højere end justerbar lav alarmgrænse.

Der laves præsentation af data og status på ovenstående alarmer med visning af døgn max og min. forbrug for indeværende døgn, sidste og forrige døgn.

Der opsættes justerbare flydende alarmgrænser ift. setpunkt på beholder- og returtemperatur.

Logninger fra brugsvandsveksler

Logninger udføres iht. Afsnit 6 i AAU Designmanual.

Der skal opsættes logning og kurvepræsentation for tryk og temperatur iht. AAU designmanualen afsnit 6.4.

Offset på følere for kalibrering

Der skal kunne indstilles kalibreringsoffset på alle følere.

Dette skal kunne gøres fra anlægsbilledet, via pop-up vindue hvor aktuelt offset skal vises og kunne ændres.

Visualisering

Alle måleværdier, setpunkter, statusværdier og alarmer for anlæggets funktioner skal vises på CTS-anlægsbillederne med mulighed for justering af alle setpunkter, indstillingsværdier, alarmgrænser og tidsprogrammer.

Skærmbilleder og symboler skal opbygges iht. AAU designmanual.

Ændringslog:

| Version | Dato | Initialer/Firma | Kort beskrivelse af ændring |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-02-2021 | JKJA/NIRAS | Dokument klargjort |